ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа станции газораспределительной 
АГРС «Экс-Форма» ТУ3696-025-12213528-2009
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	

	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	

	
	Тел./факс
	

	
	E-mail
	

	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
	

	
	


	№ п/п
	Вопросы
	Варианты

ответов
	Ответы

заполняются заказчиком, при этом указывается конкретная цифра или устройство

	1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У, УХЛ или другое
	

	2. 
	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
	по СНиП 23-01
	

	3. 
	Допустимая сейсмичность района установки ГРС, баллы
	по СНиП II-7-81
	

	4. 
	Количество потребителей
	указать количество
	

	5. 
	Вид компоновочных решений АГРС
	1) объединенно-блочная
2) раздельно-блочная
3) гибридная

4) на усмотрение изготовителя
	

	6. 
	Давление газа на входе, МПа (здесь и далее указывать величину избыточного давления)
	Р вх.max
	

	
	
	Р вх.min
	

	7. 
	Температура газа на входе ГРС, °С
	t вх.max
	

	
	
	t вх.min
	

	8. 
	Пропускная способность выхода №1, м3/час (приведенная к стандартным условиям)
	Q1 вых.max.
	

	
	
	Q1 вых.min.
	

	9. 
	Давление газа на выходе №1, МПа
	Р1 вых.max.
	


	
	
	Р1 вых.min.
	

	10. 
	Пропускная способность выхода №2, м3/час (приведенная к стандартным условиям)
	Q2 вых.max.
	

	
	
	Q2 вых.min.
	

	11. 
	Давление газа на выходе №2, МПа
	Р2 вых.max.
	

	
	
	Р2 вых.min.
	

	12. 
	Система внешнего питания электроэнергией
	Указать количество внешних источников, U, кол-во фаз
	

	13. 
	Необходимость комплектации ГРС АВР, УЗО, электрогенератором
	Указать необходимость и тип оборудования
	

	14. 
	Электрооборудование, дополнительно устанавливаемое в помещениях ГРС по проекту (запитываемое от комплектного РЩ)
	Указать перечень и потребляемую мощность по всем позициям
	

	15. 
	Необходимость размещения узла переключений в отапливаемом помещении (или отдельном блоке)
	Да/нет
	

	16. 
	Необходимость комплектации электроизолирующими вставками (фланцами) на входе и выходах ГРС
	Да/нет
	

	17. 
	Необходимость резервного устройства очистки газа в узле очистки газа от механических примесей и капельной влаги
	Да/нет
(для ГРС производительностью до 10 тыс. м3/час)
	

	18. 
	Необходимость промежуточной емкости сбора конденсата и автоматического сброса жидкости в наружную емкость для сбора конденсата
	Да/нет
	

	19. 
	Необходимость подогрева газа перед редуцированием 
	1) Нет
2) Подогреватели газа с промежуточным теплоносителем
3) Подогрев газа в теплообменных аппаратах
	

	20. 
	Необходимость резервного устройства подогрева газа в узле подогрева газа
	Да/нет

(при подогреве газа в теплообменных аппаратах отдельно указать о необходимости резервирования теплообменного аппарата и котла)
	

	21. 
	Построение линий редуцирования газа
	1) Два последовательно установленных регулятора давления
2) Последовательно установленные отсекатель потока и регулятор давления

3) Один регулятор давления

4) Другое
	

	22. 
	Необходимость линии редуцирования малых расходов производительностью 10% - 20% от расчетной
	Да/нет
	

	23. 
	Выбор средств коммерческого учета расхода газа
	1) Нет
2) Узел замера на базе турбинных счетчиков газа до или после редуцирования
3) Узел замера на базе сужающих устройств до или после редуцирования
4) Другое
	

	24. 
	Вычислители расхода газа
	при необходимости указать рекомендуемые марки вычислителей
	

	25. 
	Необходимость резервных линий коммерческого учета расхода газа
	Да/нет
(по каждому выходу)
	

	26. 
	Необходимость дублирования вычислителей расхода газа
	Да/нет

(в узле замера на базе сужающих устройств)
	

	27. 
	Необходимость линии коммерческого учета малых расходов газа с указанием производительности
	Да/нет
	

	28. 
	Необходимость размещения узла коммерческого учета расхода газа в отапливаемом помещении (или отдельном блоке)
	Да/нет
	

	29. 
	Необходимость поставки хроматографа и рекомендации по марке (если имеются)
	Да/нет
	

	30. 
	Необходимость поставки анализатора точки росы по воде и углеводородам и рекомендации по марке (если имеются)
	Да/нет
	

	31. 
	Необходимость одоризации газа, рекомендации по марке (если имеются)
	1) Нет
2) Да
	

	32. 
	Система автоматизированного управления ГРС:
	2) САУ в комплекте поставки АГРС (при необходимости указать марку)

3) САУ, устанавливаемая по проекту привязки
	

	33. 
	Необходимость возложения на САУ дополнительных функций телемеханизации
	Да/нет
(перечислить функции)
	

	34. 
	Необходимость комплектной поставки емкости для сбора конденсата:
	1) Да (указать объем и комплектацию сигнализатором уровня)
2) Да, двустенная емкость с контролем межстенного пространства (указать объем и комплектацию сигнализатором уровня)
3) Нет (устанавливается по проекту привязки)
	

	35. 
	Необходимость комплектной поставки емкости для хранения одоранта:
	1) Да (указать объем и комплектацию уровнемером)

2) Да, двустенная емкость с контролем межстенного пространства (указать объем и комплектацию уровнемером)
3) Нет (устанавливается по проекту привязки)
	

	36. 
	Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя из подогревателя газа: 
	Да/нет
	

	37. 
	Необходимость передачи информации в дом операторов 
	Да/нет,

 указать модификацию
	

	38. 
	Отопление блок-боксов и помещений
	Да/нет,

 указать тип отопления и модификацию котлоагрегатов
	

	39. 
	Резервирование агрегатов системы отопления блок-боксов 
	Да/нет

	

	40. 
	Количество вспомогательных помещений комплектной поставки
	Перечислить


	

	41. 
	Дополнительные требования
	


Примечания:

1) К опросному листу прикладываются данные по компонентному составу газа.

2) К опросному листу прикладывается перечень дополнительного оборудования, устанавливаемого в помещении отсека управления по проекту привязки ГРС, с указанием габаритов.

3) К опросному листу прикладывается  перечень дополнительно устанавливаемого электрооборудования ГРС по проекту, запитываемого от комплектно поставляемого с ГРС распределительного щита (РЩ). 
4) К опросному листу прикладывается перечень сигналов от охранного и пожарного оборудования, устанавливаемого на площадке ГРС по проекту привязки, с целью их учета при выборе комплектно поставляемых приемно-контрольных приборов охранной и пожарной сигнализации
Согласовано:
От изготовителя ООО ПКФ "Экс-Форма":
	Генеральный директор
	Кучмин И. Б.
	

	
	
	


От генпроектировщика _______________________________:
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


От эксплуатирующей органзизации ______________________________:
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


От заказчика_________________________________:
	
	
	

	
	
	

	
	
	


ФИО исполнителя                       

                              Подпись_______________                            Расшифровка подписи__________

М.П.
Опросный лист на АГРС ЭКФО _______________________                                                                              Лист 4 из 4

